目     录

1. 工程概况	1

2. 编制依据及原则	1

3. 测量准备	1

4. 控制网的布设与精度设计	5

5. 轴线的竖向传递与精度设计	7

6. 标高的竖向传递与精度设计	9

7. 分项工程及细部放线的测量控制	10

8、沉降与变形观测	13

9、验线工作	17

10. 工程测量记录及竣工资料	18

11. 测量质量保证措施及质量控制网络	18

12.质量标准、质量保证措施	19

13.测量管理制度	20

14.竣工测量	20

15.环保及安全文明施工	21

16.成品保护措施	21

17.附图	22

# 1. 工程概况

1.1．工程概况
      见施工组织设计。

1.2. 坐标点的引入
项目部进场时，业主在建筑红线外的正式道路上提供了十处坐标控制点和相应的

高程点，坐标及高程见2009年3月14日提供的万达广场控制点成果表。

项目部入场后首先对业主提供的万达广场G1-G10测量成果进行校核，验证无误后以控制点G3、G4、G5为基准点，施测出本工程所需控制点。

1.3．本工程测量控制的难点与重点

本工程纵、横轴线太长，难于控制,故本工程测量的重点工作是地下部分墙柱施工测量的控制与消除控制轴线误差。地上部分是垂直控制及轴线和标高的竖向传递及精度控制。

# 2. 编制依据及原则

2.1. 编制依据
1）《工程测量规范》。

2）经审核批准并加盖红章的施工图纸。
2.2. 编制原则
1） 整体控制局部
2） 高精度控制低精度
3） 长边控制短边

# 3. 测量准备

3.1.技术准备
1）与建设单位和监理单位一起对现有的测量控制点坐标进行校核，进行建筑红线的交接及书面资料的交接，以作为施工测量放线的依据。
2）了解设计意图，熟悉施工图纸，基础工程整体布局，工程特点、施工布置、

进入情况、周围环境、现场地形、定位条件，组织测量人员对图纸进行详细的会审，对存在的问题上报有关主管部门，及时解决，并做好内业计算工作。
    3）进行测量仪器的检定和配备，所有计量仪器均应按《计量法》规定进行检验。
    4）收集施工坐标和测量坐标系统的换算数据。并准备测量资料和表格。
    5）组织测量人员学习有关高层建筑的测量技术规范、验收标准，熟悉施工图纸，对分包专业单位进行全面的交底。
    6）测量人员需经过岗位培训，持有效的岗位证书上岗。
 3.2.测量仪器及工具准备

主要工具仪器设备：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 产地 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 1 | 北京博飞 | BTS-3082CA | 轴线控制网、边、角测量 |
| 2 | 电子经纬仪 | 1 | 北京博飞 | DJD2-PG | 轴线控制测量 |
| 3 | 光学经纬仪 | 1 |  | J2 | 轴线控制测量 |
| 4 | 精密水准仪 | 1 | 苏州一光 | DSZ2 | 水准网沉降观测 |
| 5 | 水准仪 | 1 | 北京博飞 | DS32 | 标高测量 |
| 6 | 激光垂准仪 | 1 | 北京博飞 | D2J3 | 轴线传递 |
| 7 | 5m塔尺 | 2 | 南京顺风 | 5米 | 标高传递及量距 |
| 8 | 水准尺 | 8 |  | 550mm | 水平控制 |
| 5 | 5m钢卷尺 | 30 | 长城 |  | 施工员现场的检测 |
| 6 | 50m钢卷尺 | 2 | 鼓测 |  | 标高传递及丈量轴线间距 |

其它辅助工具：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 4对 | 通讯联络 |
| 2 | 线锤 | 2 | 吊线 |
| 3 | 大锤(8磅) | 1 | 做临时标桩 |
| 4 | 遮阳伞 | 2 | 保护仪器，保证精度，减少误差 |

3.3本工程使用的主要测量仪器如下：

全站仪     光学经纬仪    电子经纬仪

激光垂准仪             水准仪

3.4.测量机构组成及人员配备

测量工程师

测量组

测量组

施工测量班组

施工测量班组

施工测量班组

施工测量班组

本工程面积大，测量工作相对也较复杂，需要进行测量的总体把握。

我公司属总包单位，现场拟配备测量工程师一名，共设两个测量组，测量员4名。施工队配备四个测量班组， 辅助测量组施工放线。

3.5.仪器的计量、使用、保养和维修制度
 施工中使用仪器全站仪、经纬仪、水准仪等计量器具均应鉴定合格，并

保证在有效使用期内，方可使用。
1）仪器实行专人负责制，建立仪器管理台帐，由专人保管填写。
2）所有仪器必须每年鉴定一次，并经常进行自检。
3）仪器必须置于专业仪器柜内，仪器柜必须干燥、无尘土。
4）仪器使用完毕后，必须进行擦拭，并填写使用情况表格。
5）仪器在运输过程中，必须手提、抱等，禁止置于有振动的车上。
6）仪器现场使用时，司仪员不得离开仪器。
7）水准尺不得躺放，三角架水准尺不得做工具使用。
8）测量人员负责检查仪器的使用及保管情况，必须熟悉掌握并严格遵守测量操

作规程。
9）测量员应坚守岗位，避免仪器受震、碰撞及倾倒，雨天或强阳光下测量应打

伞。
10）测量人员应随时清点仪器的附件、工具，以防丢失，经常擦拭保持器具清洁。

11）在每次施测前，要将各测设工具配备齐全。并对测量仪器、全站仪、经纬仪、水准仪等进行施测前的检查、校正，使仪器处于良好的使用状态；对其他测量用具（如钢尺的尺长）进行鉴定，以满足测设精度；对图纸中轴线、标高数据进行校核、计算、检查，以免造成差错

3.6施工测量内容：

3.6.1施工测量包括：

（1）平面定位测量；

（2）轴线（垂直）测量；

（3）标高（水平）测量；

（4）建筑沉降观测；

（5）提供基准线：每层提供离墙、柱轴线0.5米的控制线；每层墙柱上距离楼面50cm的标高控制线。

3.7施工监测包括：

3.7.1基础阶段护坡土钉墙的位移监测

3.7.2工程周围原有建筑物的变形监测、管道监测

3.8桩点的埋设与保护
1)钢板控制桩作法：浇筑200*200*1000的混凝土桩，桩顶面埋设200*200*10钢

板，钢板上刻十字线并钻1mm圆孔作为标志。

2)钢板控制桩埋设方法及要求：控制桩周围架管围栏保护并设醒目标识，任何人不得随意破坏。其附近不得堆放建筑材料，并保持通视良好。

# 4. 控制网的布设与精度设计

1）平面控制网的控制线，包括建筑物的主轴线，其测距精度不低于1/20000，测角精度不大于8＂。
    2）标高控制网闭合差为6√nmm（n为测站数）或20√L mm（L为测线长度,以km为单位）。

3)布网原则：遵循“先整体，后局部，先控制，后细部”的布网原则，控制桩选在安全、易保存且相邻点之间通视良好的位置。
    4.1.场地平面控制网的测设
    业主提供10个坐标控制点及水准点（G1至G10）。根据业主提供的坐标点我们使用其中的G3、G4、G5为基准点，引入现场三个转点控制桩，严格闭合后根据本工程特点做出本工程主轴线6轴、11轴、15轴、20轴、24轴、29轴、35轴、40轴、46轴、G轴、M轴、R轴等距轴线10米的控制桩，要求埋深1m。

用钢筋混凝土浇筑并作标记，测定其高程作为工程定位放线的依据。控制桩点用钢管围栏保护。四个角点构成的矩形控制网闭合校核后(需要进行首级验收)采用内分法加密成主轴线测量控制网，网点设在基坑边界线外侧，距主轴线10米，其中网点均与控制网平行排列。 
    首级控制网点的布置位置要求便于通视，施测简便易于操作，便于查验。尽量避免复杂的施测方法。测角中误差5"，边长相对中误差1/40000，相邻两点间的距离误差要控制在2mm以内。为保证控制网的精度，在土方施工阶段每10天对控制网进行一次校核，在基础施工阶段每15天进行一次校核，结构主体施工期间，每60天进行一次校核。在校核后若发现桩点位移超限时，应及时修正桩点的坐标值。
在施测面上应根据具体情况，可对控制网进行局部临时加密，以便于用常规方法进行细部测量。
平面控制点经我方质检部门验收并经监理复测验收合格后，方可正式使用。
    4.2.场地标高控制网的测设
    4.2.1.布网原则：
    1）该建筑场地至少要设置4个水准点，且应闭合合格。
    2）整个场地内，每东西或南北相距100m左右要有水准点，即在场地内任何地方安置水准仪时，都能同时后视到2个水准点，以便使用。并且使场地内各水准点构成闭合图形，以便闭合校核。
    3）各水准点点位要设在建筑物开挖和地面沉降范围之外，水准点桩顶标高应略低于该处场地设计标高，深度为1-1.5m为宜，以便于长期保留。通常也可在平面控制网的桩顶钢板上，焊上一个小半球体作为水准点之用。
    4.2.2.水准控制点的测法
    水准点引测采用附合水准测法。按国家二等水准测量的精度要求进行引测。
根据业主提供的城市水准点，用精密水准仪进行引测(视距可达100m)，在施工现场设4个现场水准点，联测各水准点后，到业主提供的城市水准点进行附合校对。闭合差如大于6√n mm（n为测站数）或20√L mm（L为测线长度，以km单位）时。应按测站数成正比例进行闭合差调整。
    实测时应使用精度不低于S3级的水准仪，视线长度不大于70m，且要注意前后视线等长，镜位与转点均要稳定。使用塔尺时，要尽量不抽出第二节。有条件时可用两次镜位法按后-前-前-后的次序观测，再次镜位高差要大于100mm，转点间再次镜位测得高差之差小于5mm时取其平均值。
     4.2.3.检测、桩位保护与复测
    整个场地内各水准点标高和0.000水平线标高经自检及有关质量部门和甲方检测验收合格后，方可正式使用，桩位保护方法与平面控制桩的保护相同。土方施工阶段每10天进行一次复测，雨后复测一次，结构主体施工期间每60天进行一次复测（也可结合沉降观测同时进行）。

控制桩位必须用混凝土保护，地面以上设醒目的红白相间围护栏杆，防止施工机具车辆碰压，详见下图：

# 5. 轴线的竖向传递与精度设计

轴线测设及高程控制流程如下：

验 线

规划院提供平面控制点（接桩）

施工控制轴线引测

桩、降水、护坡(桩)及土方开挖

地下室结构

砼垫层标高抄测

验槽

基坑标高抄测

土方开挖边坡及标高控制

放槽边线砌保护墙

基础底边线放样

报监理验收

底板防水及保护层

监理报验

地下结构底板上放线

底板施工标高控制

监理报验

5.1.±0.000以下轴线采用对穿直线法（外控法），将经纬仪置于轴线控制点上，后视前方控制点，然后将轴线倒到基坑边，重新安置仪器，正倒镜后视控制点，将轴线投测至施工层上；轴线投测后，仪器置于施工层校测角度是否与理论值相符，用检定过的50m钢尺丈量相邻轴线间距离，距离若在规范规定之内，投测正确，否则应重新投测，直至正确为止，最后将轴线墨线于施工层面上。
    5.2.从±0.000以上开始使用激光垂准仪，采用内控法进行轴线的竖向传递控制。内控点设在±0.000板处，内控点的间距控制在50m左右，每个施工流水段内不少于3个。控制点在选点时要避开梁、柱托及构造上有特殊要求的部位；要保证通视，便于丈量。内控点必须联测，平差后才能使用。
    1）内控点埋件的埋设

在首层底板上布置内控点(详见附图：测控点布设位置图)，内控点处埋设1块100*100*8的钢板，在钢板下面焊Φ12钢筋，且与底板焊接浇筑。以后在各层施工浇筑混凝土顶板时，在对应控制点垂直正上方位置预留出200mm*200mm孔洞，以便用激光垂准仪向上投测轴线。
    2）内控制点的测设
    待预埋件埋设完毕后，将内控点分别投测到预埋铁件上，经校核无误后，刻十字线，十字线中心即为各控制点平面位置。
    3）激光接收靶
    激光接收靶由300*300*5mm厚有机玻璃制作而成，接收靶上由不同半径的同心圆及正交坐标线组成。
    4）轴线投测方法
    每层楼板浇筑后，将全自动激光垂准仪安置在作好的控制点上，对中整平后，使仪器发射激光束，穿过楼板预留洞而向上直射到激光接收靶上，激光垂准仪操作人员转动仪器，使激光点在接收靶上形成圆圈，上面操作人员见光后移动接收靶，使靶交点与圆圈中点重合，此时固定靶位，在预留孔边做好标记，在混凝土上弹十字墨线，该点即引测完毕，用同样方法将其余各点投测在同一施工层上。控制点投测后将经伟仪分别置于各点上，检查相邻点间夹角是否为90°，然后用检定过的50m钢尺校测每相邻两点间水平距离是否与对应的控制点间距离相等，分析边、角是否相匹配，若相匹配证明投测无误，若不匹配证明投测有误，应重新投测，直至正确。控制点投测正确后，用J2经纬仪根据控制点施测出各轴线，并弹墨线于楼板面上，以后各层轴线投测方法均相同。轴线投测时，测量人员互相之间用对讲机进行联络。

轴线竖向投测的允许误差

| 项 目 |  | 允许误差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 每 层 |  | 3 |
| 总 高 （H） | H≤30 | 5 |
|  | 30<H≤60 | 10 |
|  | 60<H≤90 | 15 |
|  | H<90 | 20 |

# 6. 标高的竖向传递与精度设计

现场水准点精度及测量方法，根据《工程测量规程》高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。水准测量的主要技术要求应符合下表的规定：

| 等 级 | 每公里高差中的数中误差（mm） |  | 仪 器 型 号 | 水 准 标 尺 | 观 测 次 数 |  | 往返校差、附合或环闭合差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 偶然中误差(mm) | 全中误差(mm) |  |  | 与已知点联测 | 环线或附合 | 平地 | 山地 |
| 三等 | ± 3 | ± 6 | DZS3 | 双面 | 往返 | 往返 | ±12√L | ±4√n |
| 四等 | ±5 | ±10 | DZS3 | 双面 | 往返 | 往返 | ±20√L | ±6√n |

注：L为附和路线或闭合环线长度（以km计）；n为测站点数

6.1.±0.000以下标高传递

±0.000m以下结构基础部分的高程控制根据现场已布设的水准点，利用水准仪进行分阶段的引测控制，根据施工流程如土方开挖可在各基础四周等部位，以水平壁桩或方桩的形式测设标高作为各结构部位垫层混凝土施工的高程控制依据（在上述的3个水准点处，也要标注处高程，以便工程施工中随时进行复测）。

为保证高程控制测量的要求，可采用挑挂钢尺的方法（详见附图）进行，将高程传递到基槽护坡桩墙壁处，并把该标高转测到基槽四周，用油漆注明三角标记。
    6.2.±0.000以上高程传递

为减少建筑沉降对建筑物标高的影响，根据标高控制网在±0.000处重新确定建筑物的标高基准。采用钢尺直接丈量法，若竖直方向有突出部分，不便拉尺时，也同样采用悬吊钢尺法。每层高度上至少设两个以上水准点，两次导入误差必须符合规范要求，否则独立施测两次，每层均采用首层统一高程点向上传递以减小累积误差，不得逐层向上丈量，且层层校核。拉尺时可通过内控点的孔洞进行。
    4个写字楼从±0.000处起超过50m高度时进行水准控制点转移，在不大于50m的楼面处重新设置水准控制点，上部高程传递时均以此点进行传递。
    水准路线按三等水准测量进行，附合误差小于±4mm(钢尺竖向传递标高基准点的误差控制在±1mm以内。

# 7. 分项工程及细部放线的测量控制

首层地面控制点完成后，进行各分部分项工程的定位放线。
    7.1平面定位线：
    7.1.1.对±0.000以下部分
    基坑开挖接近坑底时，根据主轴线控制点在坑底设置控制木桩(约1m长)，根据控制木桩内分设置各轴线的控制木桩，进行拉线，并撒出承台开挖的白灰线。承台开挖边界应立木桩进行标定以控制垫层面，防止超挖。待底板垫层浇好后，根据基坑边上的轴线控制桩，采用对穿直线法用经纬仪将控制轴线投测到坑底垫层上，并用内分法将各轴线弹墨线于垫层上并钉小钢钉，并做三角红漆明显标记，放出柱墙位500mm控制线，以指导底板钢筋、柱插筋等的定位施工。当底板施工完成可以上人后，用同样的方法用墨线弹出各轴线，并在底板上放出柱位四周500mm控制线，以指导柱模支设及查验。

基础放线尺寸的允许误差

| 长度L、宽度B的尺寸（m） | 允许误差（mm） |
| --- | --- |
| L（B）≤30 30<L（B）≤60 60<L（B）≤90 L（B）<90 | ±5 ±10 ±15 ±20 |

7.1.2.对±0.000以上结构部分
    采用内控法将控制线投测于刚浇筑完成的楼板上(砼终凝后可上人时)，并进行闭合检查合格后，用检定过的50m钢尺采用内分法用墨线弹出轴线(并做三角红漆明显标记)及柱、墙的500mm平面定位控制线。墙柱500mm平面定位控制线有条件的四周均应弹出墨线，以备模板复核及验收用。在柱墙拆模后应在本层楼面上弹出轴线，在柱上弹出轴线以备以后结构验收及装饰工程使用。
    7.1.3.有预留孔洞、管道、埋件等处应按施工图纸在相应位置垫层或模板上弹墨线刷红漆字标识。
    7.2.标高定位线

7.2.1高程点的布设：

施工楼层标高控制方法：在首层平面易于向上传递标高的位置布设高程传递基准点，用水准仪往返观测，以便检验和校正，当施工墙、柱拆模后在墙上测设该层　+0.5m或+1.0米标高。

7.2.2高程测量要点：

顶板放线

监理报验

模板及砼工程

在固定钢筋上丈量上一层结构50控制标高

竖向钢筋绑扎

抄测结构50线标高点

7.2.2.1对±0.000以下部分挖土时根据基坑边上水准控制点引测土方开挖底+0.5m的标高于土钉墙上，不少于两点，闭合复核后油漆红三角进行标记，据此钉设1m长标高木桩，在木桩上投测+0.5m标高并油漆红三角进行标定，红三角应清晰，精确，根据标高木桩的标高进行挖土标高的控制，底板垫层施工时，应重新打设木桩并复核和测设标高于木桩上，木桩间距应满足找平用的刮尺长度，一般纵横以不超过3m为宜。

7.2.2.2对±0.000以上部分据甲方提供的高程控制点，在每栋楼的结构±0.00m楼板上引测3~4个标高控制点作为高程传递的依据，标高均设置为±0.000，几个控制点应相互校核。

当每层墙、柱拆模后在墙柱上测设相对该层+500或+1000mm标高；

7.2.2.3在结构层施工，传递引测标高时，应用钢尺自基准点+500m处向上垂直丈量，做好每一个楼层抄平的依据；做法如下：

施工中每层抄平之前，应先校核自首层传递上来的每两个标高点的误差，其相互较差应小于3mm，并依两点的平均点抄测水平线。抄平时，尽量将水准仪安置在测点的中心位置，并进行一次精密抄平。模板拆除后，应在每层弹出+500或+1000mm控制线（例如：500控制线标高为每层板的建筑标高+500mm），作为装修、安装的依据。

在每层的剪力墙及柱子浇筑完后，在内墙上弹出1m线，用红三角标注，并以此做为结构高程测量的起始点。

本工程结构最大高度99m，所以对50m钢尺做加拉力、尺长、温度三差修正，并应往返数次测量，确保标高传递的准确性。

在结构层内引测标高时，地上主体结构标高采用逐层传递法，从外墙处垂直悬吊50m的钢卷尺，挂重49N于尺端部，零尺对准首层墙上+0.5m标高标记，并量出相应层控制标高。楼层向上施工的每一层，钢筋上都控制+500 mm标高（结构），把控制点标高施测到不被扰动且易传递的部位。且每层楼必须保证引测两个标高控制点，以便复核，把误差控制在允许范围之内。主楼地上一层向上的控制标高以楼体外墙+0.5m为基准，楼体外+0.5m标高已与大底板+0.5m 标高线的标高闭合，并做到每三层一复核，保证楼层总标高。控制方法：先用钢卷尺从楼体外墙+0.5m垂直向上量至该层的+500mm线然后用水准仪统一抄平，垂直向上量距时，误差≤±1mm，水准仪抄平时，误差≤±2mm。基准标高以地下室底板上+0.5mm 标高线为准，保证其精度≤±2mm，水准仪抄平时，误差≤±2mm，两次累计误差≤±4mm。

需用仪器：水准仪一台，0.3*6 mm50m钢卷尺一把、拉力表、温度计、一把水准塔尺。

钢尺读数调整：

温度调整=ld（T-20）

拉力调整=（P-ρ0）L/A*E

其中：L=量度距离，d=钢尺伸长系数（14*10-6），T：量度时温度，P：校准时拉力（10kg），P 0=量度时拉力，A：钢尺截面积（1.82mm2），E=钢尺弹性模量（1.86*104kgF/          标高竖向传递的允许误差

| 项 目 |  | 允许误差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家标准 |  | 内控标准 |
| 每 层 |  | 3 | 2 |  |
| 总高 （H） | H≤30米 | 5 | 3 |  |
|  | 30米＜H≤60米 | 10 | 7 |  |
|  | H＞60米 | 15 | 10 |  |

7.3.装饰施工

1)室内装饰：根据建筑施工图弹出相应的全部墨线，包括踢脚线、窗台、门窗顶、楼梯步级等的墨线，抹灰面平面上弹出500mm或200mm控制线，立面上弹出+0.5m标高线，有吊顶处弹出顶棚标高控制线，标高控制线要求闭合交圈。
    2)外墙装饰：要按图放出阳台上下口线、门窗顶、窗台线、立边线、装饰线、女儿墙压顶等的控制线。
    3)楼地面走廊等应统一放线，力求饰面缝线纵横畅顺

# 8、沉降与变形观测

我项目进行的沉降观测只适用于本工程施工阶段的施工、结构安全参考，正式沉降观测（按国家相关规定）应由建设单位委托有资质的测绘单位测量，观测点按设计要求布置，在结构施工前必须有方案，结构施工中我单位可配合埋设观测点。

在施工各阶段过程当中，为掌握重要的结构轴线位移与沉降情况，及时发现沉降与变形的程度，提供出可靠的变形数据，在各阶段施工过程中要经常对结构进行沉降和变形观测，并配合协助专业队伍进行沉降与变形观测。

沉降观测的技术要求

| 等 级 | 相邻基准点高差中误差（mm） | 每站高差中误差 （mm） | 闭合差 （mm） | 检测已测高差较差 （mm） | 使用仪器、方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等 | ±0.5 | ±0.15 | 0.3√n | 0.5√n | DS1型仪器 一等水准测量 |
| 二等 | ±1.0 | ±0.30 | 0.6√n | 0.8√n | DS1型仪器 二 等水准测量 |
| 三等 | ±2.0 | ±0.70 | 1.4√n | 2.0√n | DS1或DS3型仪器 三等水准测量 |
| 四等 | ±4.0 | ±1.50 | 3.0√n | 4.0√n | DS3型仪器往返观测 |

8.1沉降观测

8.1.1沉降观测点的布置准备工作：本工程使用精密水准议DZS3-1及配套的水准尺做为沉降观测仪器。

8.1.2水准点的设置：沉降观测依据稳定良好的水准点进行，现场水准点不考虑永久使用，对建筑物进行沉降观测时以不转点为宜，为相互检查校对，每栋楼根据现场设置的3个专用水准点进行校核。

8.1.4结构的沉降及位移变形观测

在结构施工过程中，须经常对结构进行观测，以检查结构变形。如发现超过允许值的沉降变形，应及时采取措施予以调整。

8.1.4.1沉降观测的次数

基础施工完进行首次观测，结构施工期间每增加一层观测一次,在施工期间如中途停工时间较长,应在停工时或复工前进行沉降观测。

同时根据施工的进度情况，较大荷重增加前后，均应进行观测。

当结构发生大量沉降,不均匀沉降或出现严重裂缝时,应立即向工程技术负责人汇报,并应立即进行观测或一次连续值班观测。

在某一段时间内，若沉降量较大，应对观测次数进行加密。

沉降观测终止时间要以沉降观测量大小及沉降速度来确定并以月沉降量不超过2毫米时，可以认为沉降基本稳定。

8.1.4.2工作要求：

为保证观测成果的正确性，如实反映出建筑物观测情况，确保工程施工、使用安全应做到四固定：

固定人员观测和整理成果。

固定使用的水准仪及水准尺。

使用固定的水准点。

按规定的日期、方法及路线进行观测，观测路线固定，外界条件固定。

8.1.5观测点的布置

8.1.5.1观测点本身应牢固稳定，确保点位安全，能长期保存。

8.1.5.2观测点的上部必须为突出的半球形状或有明显的突出之处，与结构外皮保持一定的距离（约30mm）。

8.1.5.3要保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件。

8.1.6观测与成果整理

沉降观测资料要及时整理，妥善保存，

在观测点布置完毕之后，即进行沉降观测以首次观测成果做为初值，每次观测后的成果均与首次成果比较，计算沉降量，每次观测结束后，要检查记录计算是否正确。然后将观测高程列入沉降观测的成果表中。

图*  临时型沉降观测标志                   图*  永久型沉降观测标志

8.2基坑变形观测

根据地质勘察报告，本工程处于抗震不利地段，所以在基础施工阶段增加对基坑变形的观测，本次观测含有：基坑变形，边坡变形、基坑沉降、周边建筑物变形观测等。

基础施工期间观测仪器：电子经纬仪、水准仪。

基础施工观测方法：采用直线法。

（1）监测目的与技术要求

为防止基坑侧壁滑移量过大，对基础施工造成不安全因素而采取的监控措施。

监测工作的技术要求为：确保基坑开挖和基础施工顺利进行，运用监测数据及时、准确地反映实际情况。

因此施工前布置好监测点，施工中做好监测记录，结束后提供总结报告。

（2）监测项目内容

护坡顶面水平及垂直位移

（3）监测工作布置方案

a. 护坡侧向变形观测及顶位移测量

沿坑边布置，间距控制在20米之内，用经纬仪和前视固定点形成测量基线，测量向坑内的水平位移。

（4）监测频率与资料整理提交

a. 监测初始值

为取得基准数值，各观测点在施工前，或随施工进度及时设置，并及时测得初始变化值，直至稳定可作动态观测的初始值。

b. 施工监测频率

根据施工情况合理安排监测间隔时间，做到既安全又经济，一般间隔时间每2～3天一次；主楼基础每天进行观测，无特殊情况下，观测至建筑达±0.00停止

8.3观测措施

8.3.1观测点的布置：在土钉墙坡顶每隔20~30m布置一个点，为观测坡顶变形；基础沉降点同时利用现场的水准点进行观测，主要设在建筑物的底板大角墙上1000MM处，待建筑物出±0.000后再按照正式施工的沉降点进行观测。

8.3.2观测精度要求：满足国家三级水准测量精度要求；水平误差控制<3.00mm；垂直误差控制在<0.50mm。8.3.3观测时间的确定：基坑开挖每一步都应做基坑变形观测；观测时间间隔每天一次，基坑开挖完7天后，可由每天一次到4一次，15天后每周观测一次。

8.3.4场地查看与记录：施工前对原场地进行全面调查，查清有无原始裂缝和异常并做记录，照相存档；每次观测结果详细记入汇总表，并绘制沉降与位移曲线。

8.4沉降观测精度控制措施

8.4.1为了确保观测值的精确无误，本工程的沉降量工作均由我项目经理部专职测量员进行观测，并且在每次观测时及时做好观测记录，其他人员不得代替进行此项工作。

8.4.2在进行每次沉降测量时必须确保使用同一台水准仪及水准尺，不得私自乱用其他的仪器，以避免影响仪器的精确度误差影响观测值的精确。

# 9、验线工作

验线工作与放线工作要做到人员、仪器和测量方法三分开，独立进行。验线的精度要高于放线。严禁验线与放线同时进行，施工要给验线留出必要的时间，严禁不经验线就擅自施工的现象发生。验线工作按精度级别和难易程度由专业验线组和质检员分别负责，平面和高程控制、主轴线投测、标高传递、曲线和关键部位由专业组负责验线；墙柱几何尺寸、门窗洞口位置由质检员负责验线。验线工作必须有下道工序的工长参加，并填写交接单。
    验线时首先要检查定位依据的正确性和定位条件的几何尺寸，再检查建筑物的矩形控制网和建筑四廓尺寸及轴线间距，这是保证建筑物定位条件和本身尺寸正确性的重要措施。

在各分项工程测量人员放线后，均应由质检部门、工程部门进行复测，最后报监理单位验收，合格后进入下一步工序的施工。

验线内容包括轴线的平面控制测量，建筑物的墙、柱边线，高程的控制测量，各楼层的+0.500m或+1000mm线。

# 10. 工程测量记录及竣工资料

测量记录应按规定的统一格式填写，要求数据真实，注明测量部位仪器、精度及施测人员。

做好竣工测量的各项工作，测量竣工资料应按唐山市建筑安装工程质量竣工资料软件的统一表格进行填写。

# 11. 测量质量保证措施及质量控制网络

项目测量质量控制网络图：（见下表）

项目总工

测量工程师

质检部(验收)

技术部(指导)

测量员2人

测量员2人个

分包测量组

分包测量组

分包测量组

分包测量组

1）所有测量仪器必须经检测部门检定合格后，方能使用，并在使用前进行检核，发生异常不得使用，及时处理，所有仪器必须由专人保管，严格遵守计量法中的有关规定。

2）必须与建设单位办理城市坐标点移交手续，复核测量原点，正确无误后才能使用，指导施工。

3）测量标志应妥善保护，不得碰动，更不能损坏。如因意外损坏，应及时恢复，并确保恢复点之精度与原网点对等。

4）测量结果自检合格后报专职测量员、总工验收，填写测量放线报验单，交专业监理工程师验收，办好签证后移交施工员使用，移交时办理相关移交手续。

5）每次重要的投线(如垫层投线、基础投线、柱子、梁投线)必须进行控制网的检查，平时用到控制点时也要多次观测检查。

6）每次施测前，应向监理通报施测方法，每次施测时，必须向邻近控制点角度或距离闭合。

7）关键部位的定位，投线必须请本工程监理检查验收，监理要求验收的部位也要及时请监理验收，凡监理没有验收的不得进行下道工序的施工。

8）每一次轴线引测均进行自检及专人复核，减少测量中的偶然误差，并完成书面记录，以供可追溯。

9）所有测量原始记录，计算结果和验收签证要妥善保存，以便核查，工程竣工时一并提交业主。

10）测量验线工作应采取独立验线，施工测量人员不能担任验线人员。所用仪器钢尺等测量器具不能与施测器具相同，验线方法与施测方法不应相同。

11）测量人员应具有过硬的业务素质，高度的责任心，确保施工质量。

12）实行项目总工负责制，层层把关责任到人。

# 12.质量标准、质量保证措施

控制技术措施

①由于施工振动，如塔吊运行，室外电梯运行，风速过大等因素，均会给投点工作带来影响，且楼层越高施工振动影响也越大，因此每一层砼浇筑完后，要合理选择投点时间，尽量避开塔吊和室外电梯运行时间，一般在晚上和中午

进行投点工作，投点时注意掌握晃动的数据，操机人员在指挥时及时进行平差和修正。

②夜间投点时，加强夜间照明，充分保证投点时各点的照明度，操机人员对仪器严格调焦，确保天顶上方的目标分化板呈现在最清晰度。

③投点工作完成后，精确地闭合出各边和各角度，闭合出的误差保证在规范要求之内，然后进行平差，最后放出控制线和其他轴线，每次放线都遵循“从整体到局部，先控制后细部”的原则。

④弹线时注意点与点之间的距离不宜过长，尽量控制在3-4m左右，线拉紧拉直，垂直向下弹线。并且注意风向，防止偏差。

⑤投线工作完成后，实测出各电梯间、楼梯间和外墙四大角的位移量，做好资料，及时反馈给工长。

⑥充分考虑大楼沉降对垂直度的影响，每一层施工完后精确测出大楼沉降

量，准确掌握大楼的整体沉降情况。

⑦严格保护地上一层主楼各施工段的四个控制点，防止碰动和损坏，定期闭合各边和各点之间的距离和角度，发现误差及时修正，严格保证其控制点

# 13.测量管理制度

为确保本工程的测量精度，我们编制了以下施工测量管理制度：

测量管理设置了管理机构，由项目测量总负责人负责测量的验线工作、测量的协调及测量成果的资料收集和整理。下设片区测量负责人及测量放线小组。工程开工前和期间要进行技术交底，测量学习交流，交接控制桩时要交接清楚，并要求对桩位进行安全保护，确保工程施工中桩位无偏差。测量仪器要定期检定（一年一次）检校（每2-3个月自检）。仪器使用中，太阳大时高温天气要给仪器打伞，雨天仪器要入盒，停止使用。迁站过程中，安排专人保管仪器，避免仪器被碰撞和受到震动。

轴线和标高施测完毕，都要经过自检、专检、互检，验收合格方可交付使用，一定要保证精度都符合《建筑工程施工测量规程》（DBJ01-21-95）

# 14.竣工测量

测量记录应按规定的统一格式填写，要求数据真实，注明测量部位仪器、精度及施测人员。

做好竣工测量的各项工作，测量竣工资料应按唐山市建筑安装工程质量竣工资料软件的统一表格进行填写。

# 15.环保及安全文明施工

在测量放线时，对废线、废墨盒及钢卷尺等由项目部统一收集后，交给有资质单位处置，并收集其资质证明、移交证明、并保存消纳记录。

# 16.成品保护措施

对测量放线成要注意保护，不要随意擦掉；在往墙体、顶板上弹线时，不要污染墙面。

1）所有测量仪器必须经检测部门检定合格后，方能使用，并在使用前进行检核，发生异常不得使用，及时处理，所有仪器必须由专人保管，严格遵守计量法中的有关规定。

2）必须与建设单位办理城市坐标点移交手续，复核测量原点，正确无误后才能使用，指导施工。

3）测量标志应妥善保护，不得碰动，更不能损坏。如因意外损坏，应及时恢复，并确保恢复点之精度与原网点对等。

4）测量结果自检合格后报专职测量员、总工验收，填写测量放线报验单，交专业监理工程师验收，办好签证后移交施工员使用，移交时办理相关移交手续。

5）每次重要的投线(如垫层投线、基础投线、柱子、梁投线)必须进行控制网的检查，平时用到控制点时也要多次观测检查。

6）每次施测前，应向监理通报施测方法，每次施测时，必须向邻近控制点角度或距离闭合。

7）关键部位的定位，投线必须请本工程监理检查验收，监理要求验收的部位也要及时请监理验收，凡监理没有验收的不得进行下道工序的施工。

8）每一次轴线引测均进行自检及专人复核，减少测量中的偶然误差，并完成书面记录，以供可追溯。

9）所有测量原始记录，计算结果和验收签证要妥善保存，以便核查，工程竣工时一并提交业主。

10）测量验线工作应采取独立验线，施工测量人员不能担任验线人员。所用仪器钢尺等测量器具不能与施测器具相同，验线方法与施测方法不应相同。

11）测量人员应具有过硬的业务素质，高度的责任心，确保施工质量。

12）实行项目总工负责制，层层把关责任到人。

# 17.附图

附图：基础阶段外控线平面布置图